Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

24.12.2008_ № 554_____

Питомі норми

споживання питної води у м.Запоріжжі

| № п/п | Норма водоспоживання | Одиниця вимірювання | Норма споживання питної води на добу, м куб/особу | Норма споживання питної води для підігріву на добу, м куб/особу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках |  |  |  |
| 1. | Водокористування з вуличного водозабору | 1 особа | 0,05 | - |
| 2. | Індивідуальні будинки з дворовим водопроводом | 1 особа | 0,095 | - |
| 3. | Обладнані внутрішнім водопроводом без ванн, санвузлів з відливом або без них, або з централізованою каналізацією | 1 особа | 0,095 | - |
| 4. | Обладнані водопроводом з ваннами або душами, водонагрівачами, з каналізацією чи вигрібом | 1 особа | 0,125 | - |
| 5. | Обладнані водопроводом, санвузлами, з каналізацією чи вигрібом | 1 особа | 0,125 | - |
| 6. | Обладнані ваннами або душами, санвузлами, водонагрівачами з вигрібом | 1 особа | 0,16 | - |
| 7. | Обладнані ваннами або душами, санвузлами, газовими колонками, з централізованою каналізацією | 1 особа | 0,225 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках |  |  |  |
| 8. | Упорядковані квартири будинків з централізованим гарячим водопостачанням | 1 особа | 0,245 | 0,140 |
| 9. | Упорядковані квартири будинків при відсутності гарячого водопостачання | 1 особа | 0,310 | - |
| 10. | Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему | 1 особа | 0,355 | - |
| 11. | Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія | 1 особа | 0,295 | - |
| 12. | Упорядковані квартири будинків без водо- лічильників з газовими колонками | 1 особа | 0,350 | - |
|  | Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають в гуртожитках |  |  |  |
| 13. | Без душових | 1 особа | 0,06 | - |
| 14. | З загальними душовими | 1 особа | 0,125 | 0,085 |
| 15. | З загальними душовими і з газовими нагрівачами на кухнях | 1 особа | 0,120 | - |
| 16. | З душами при всіх житлових кімнатах | 1 особа | 0,2 | 0,08 |
| 17. | Секційні з кухнями і душовими при кожній секції | 1 особа | 0,145 | 0,07 |
| 18. | З загальними душовими при відсутності централізованого гарячого водопостачання | 1 особа | 0,128 | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | З душами при всіх житлових кімнатах при відсутності централізованого гарячого водопостачання | 1 особа | 0,2 | - |
| 20. | Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності централізованого гарячого водопостачання | 1 особа | 0,132 | - |
|  | Норми водоспоживання для інших споживачів |  |  |  |
| 21. | Готелі, пансіонати, мотелі: - з загальними ваннами та душовими; - з душами в окремих номерах, відсоток від загальної кількості номерів: до 25% до 75% до 100% | 1 особа - „ - - „ - - „ - | 0,1 0,2 0,25 0,3 | - 0,105 0,12 0,14 |
| 22. | Лікарні, санаторії, будинки відпочинку: - з загальними ваннами і душовими; - з санвузлами; - з палатами, наближеними до грязелікування | 1 ліжко - „ - - „ - | 0,2 0,22 0,4 | 0,075 0,09 0,2 |
| 23. | Поліклініки та амбулаторії - теж саме з грязелікуванням | 1 хворий - „ - | 0,015 0,3 | 0,006 0,15 |
| 24. | Дитячі садки-ясла: - з денним перебуванням дітей; - з цілодобовим; перебуванням дітей | 1 дитина - „ - | 0,075 0,1 | 0,01 0,02 |
| 25. | Дитячі оздоровчі табори | 1 дитина | 0,11 | 0,04 |
| 26. | Пральні: - механізовані; - не механізовані | 1 кг сухої білизни | 0,09 0,075 | 0,03 0,015 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Адміністративні будівлі виробничі та інші приміщення | 1 робітник в зміну - „ - | 0,012 0,025 | 0,005 0,01 |
| 28. | Душ в груповій установці зі змішувачем | м куб/год | 0,5 | - |
| 29. | Учбові заклади, в т.ч. вищі та середні спеціальні | 1 учень або 1 викладач | 0,02 | 0,01 |
| 30. | Загальноосвітні школи | 1 учень або 1 викладач | 0,015 | 0,005 |
| 31. | Професійно-технічні училища | 1 учень або 1 викладач | 0,02 | 0,008 |
| 32. | Школи-інтернати | 1 учень або 1 викладач | 0,1 | 0,03 |
| 33. | Аптеки | 1 робітник | 0,02 | 0,005 |
| 34. | Підприємства громадського харчування: - для приготування страв, що реалізуються в обідньому залі; - для страв, що продаються до дому виробляючих напівфабрикати: - м’ясні; - рибні; - овочеві; - кулінарні | 1 умовна страва 1 умовна страва 1 тонна - „ - - „ - - „ - | 0,016 0,014 3,7 5,7 3,6 6,5 | 0,012 0,01 3,1 0,7 0,8 1,2 |
| 35. | Крамниці: - продовольчі; - промислових товарів | 1 робітник в зміну (20 кв.м торгового залу) 1 робітник в зміну | 0,25 0,015 | 0,08 0,005 |
| 36. | Перукарня | 1 робоче місце, в зміну | 0,12 | 0,05 |
| 37. | Кінотеатри | 1 місце | 0,004 | 0,0015 |
| 38. | Клуби | 1 місце | 0,007 | 0,003 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Театри | 1 глядач 1 артист | 0,005 0,03 | 0,005 0,025 |
| 40. | Стадіони та спортзали: - для глядачів; - для фізкультурників, які приймають душ; - для спортсменів | 1 місце 1 людина 1 людина за добу | 0,004 0,08 0,06 | 0,001 0,03 0,04 |
| 41. | Плавальний басейн: - поповнення басейну; - для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ | % від ємкості 1 місце 1 особа | 10 0,002 0,06 | 0,001 0,04 |
| 42. | Лазні: - для миття з тазами на лавках і з полосканням в душах; - те ж саме з прийманням процедур з наступним полосканням в душових кабінах; - в ваннах | 1 особа - „ - - „ - | 0,1 0,15 0,18 | 0,08 0,1 0,12 |
| 43. | Витрати води на полиття: - трав’яного покрову; - футбольного поля; - інших спортивних споруд з удосконаленим покриттям, тротуарів, площ, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників | 1 кв.м - „ - - „ - - „ - | 0,003 0,0005 0,0005 0,005 | - - - - |
| 44. | Заливка поверхні катка | 1 кв.м | 0,0005 | - |
| 45. | Водорозбірні точки біля технологічного обладнання | 1 точка за годину | 0,3 | - |
| 46. | Крани умивальників загального користування на підприємствах громадського харчування | 1 точка за годину | 0,16 | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Автомати газводи без склянкомийок: - з водяним охолодженням; - з іншим охолодженням | 1 автомат за годину - „ - | 0,3 0,025 | - - |
| 48. | Наповнення внутрішньо- будинкових трубопроводів: - Д 30 мм - Д 80 мм - Д 100 мм | 1 метр - „ - - „ - | 0,002 0,005 0,009 | - - - |
| 49. | Витрати на охолодження конденсаторів в холодильних машинах та агрегатах - МВК 4-1-2 - АКФ 4-М - АКФ - 6 - АКФ - 8 | 1 агрегат м куб/год - „ - - „ - - „ - | 0,8 1,2 1,6 2,4 | - - - - |
| 50. | Картоплечистка КНА – 600м | 1 агрегат м куб/год | 1,5 | - |
| 51. | Посудомийні машини - ПМК – 1А (1000 тарілок/год) - ППА – 500-0,4 (300 тарілок/год) - ММУ – 1000 - ММУ – 2000, ММТУ – 1000 | 1 агрегат м куб/год -„- -„- -„- | 0,2 1,2 1,4 1,4 | - - - - |
| 52. | Сатуратор АТ – 101 КО | 1 агрегат м куб/год | 0,09 | - |
| 53. | Ветлікарня | Тварини крупна | 0,1 | - |
| 54. | Полиття посадок в ґрунтових зимових теплицях | 1 кв.м | 0,015 | - |
| 55. | Полиття присадибних ділянок | 1 кв.м | 0,01 | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Полиття в стелажних зимових і ґрунтових теплицях, парках всіх типів | 1 кв.м | 0,006 | - |
| 57. | Фонтанчики питні | 1 од/годину | 0,072 | - |
| 58. | Крани виробничі | 1 од/годину | 0,2 | - |
| 59. | Тварини та птахи: - корови молочні та м’ясні - бики та нетелі - молодняк КРС, вівці до 2 років - телята у віці до 6 місяців - коні - вівці - свині - кури - індики - качки та гуси - норки, соболі, кролі - песці, лисиці, собаки | голова/добу -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- | 0,1 0,06 0,03 0,02 0,08 0,01 0,06 0,001 0,002 0,0015 0,003 0,007 | - - - - - - - - - - - - |
| 60. | Гаражі - на вантажну машину - автобус - тролейбус - легкову машину - моторолер з кузовом - індивідуальні стоянки мотоциклів - індивідуальні стоянки автомашин | одиниця на добу -„- -„- -„- -„- -„- -„- | 0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,025 0,06 | 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,005 0,01 |
| 61. | Умивальник гуртовий - на 5 чоловік - на 6 – 8 чоловік - на 9 – 10 чоловік | одиниця на годину -„- -„- | 0,5 0,8 1,0 | - - - |
| 62. | Пісуар з автоматичною промивкою | один/добу | 0,036 | - |
| 63. | Унітази в вокзальних туалетах загального користування | очко/добу | 1,0 | - |

8

| 64. | Туалетні кімнати БК, клубів | очко/добу | 0,6 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Котли варочні | 1 загрузка | 0,2 | - |
| 66. | Гігієнічний душ (біде) з аератором | один/годину | 0,075 | 0,015 |
| 67. | Те ж саме без аератора | один/годину | 0,108 | 0,02 |

Примітки:

1. Додатково обраховуються: обслуговуючий персонал, прибирання приміщень, буфети, технологічне обладнання.

2. Норми витрат на одного працівника в адміністративному приміщенні включають витрачення води на відвідувачів.

3. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціювання повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

4. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

5. Витрати води на прибирання приймаються для лазень, пралень – 0,006 м куб/м кв, для інших приміщень – 0,0004 м куб/м кв.

6. Норма витрат води на полиття встановлена з розрахунку одного полиття на добу. Число поливок на добу приймається залежно від кліматичних умов, поливний сезон з 1 травня по 1 жовтня.

7. Для водокористувачів цивільних споруд, будівель і приміщень, не вказаних у даних нормах, обсяги води необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування.

8. На обслуговування житлових будинків:

- миття під’їздів 1 раз на місяць із розрахунку 0,0004 м куб/м кВ;

- миття сміттєвих камер із розрахунку 0,32 м куб на сміттєву камеру:

1 раз на тиждень в літній період (квітень – жовтень);

1 раз на місяць в зимовий період (листопад – березень).

Керуючий справами

виконкому ради								Є.О.Семенков